PROCEDURA DI PROVA

Riferim. Normativi: CEI 20-22 / CEI 20-17 / CEI 20-13 / CEI 11-17 ed.

Questa prova deve essere eseguita solo su cavi completamente disalimentati.

1.	ISPEZIONE VISIVA

L'ispezione visiva ha lo scopo di verificare la completezza dell'installazione, lo stato di integrità dei cavi stessi, la conformità del montato al progetto e la rispondenza alle norme.

## Il controllo della corretta installazione consiste principalmente in:

● verifica staffaggi

● verifica messa a terra degli schermi e serraggio bulloneria

2.	PROVA D'ISOLAMENTO E CONTINUITA'

2.1) La misura di isolamento può essere effettuata utilizzando un normale megger oppure utilizzando una tensione continua 1000 V ed aspettando che la lettura si stabilizzi.

valore di riferimento: > 1 M

Questa prova è applicabile ai cavi con tensione nominale 0,6/1kV e non

applicata a cavi con tensioni inferiori.

2.2) La continuità del cavo può essere provata utilizzando un normale tester ed ha lo scopo di verificare che il cavo non sia in cortocircuito e che non sia a terra.

2.3) Verificare la corretta messa a terra dello schermo secondo quanto indicato nei documenti di progetto. In particolare si dovrà verificare l'integrità della guaina scollegando lo schermo da terra e facendo una misura d'isolamento tra schermo e terra. Gli schermi andranno ricollegati come da indicazioni verificando cavo per cavo quanti punti di messa a terra sono previsti e dove è prevista la messa a terra.

NOTA : Prova da non eseguirsi su cavi di controllo

RISULTATI DI PROVA

| Dati cavo |  |  | 1. Ispeszione | 2.1 Resist. isolamento [m] |  | Data della prova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | Misura | DA | visiva sulla | 2.2 . | 2.3 | Ditta / Firma |
| Sist. e passo | Lunghezza | A | messa a terra | Continuità | Schermatura |  |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |

| Dati cavo |  |  | 1. Ispeszione | 2.1 Resist. isolamento [m] |  | Data della prova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | Misura | DA | visiva sulla | 2.2 . | 2.3 | Ditta / Firma |
| Sist. e passo | Lunghezza | A | messa a terra | Continuità | Schermatura |  |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |

| Dati cavo |  |  | 1. Ispeszione | 2.1 Resist. isolamento [m] |  | Data della prova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | Misura | DA | visiva sulla | 2.2 . | 2.3 | Ditta / Firma |
| Sist. e passo | Lunghezza | A | messa a terra | Continuità | Schermatura |  |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |

| Dati cavo |  |  | 1. Ispeszione | 2.1 Resist. isolamento [m] |  | Data della prova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | Misura | DA | visiva sulla | 2.2 . | 2.3 | Ditta / Firma |
| Sist. e passo | Lunghezza | A | messa a terra | Continuità | Schermatura |  |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |

| Dati cavo |  |  | 1. Ispeszione | 2.1 Resist. isolamento [m] |  | Data della prova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | Misura | DA | visiva sulla | 2.2 . | 2.3 | Ditta / Firma |
| Sist. e passo | Lunghezza | A | messa a terra | Continuità | Schermatura |  |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |

| Dati cavo |  |  | 1. Ispeszione | 2.1 Resist. isolamento [m] |  | Data della prova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | Misura | DA | visiva sulla | 2.2 . | 2.3 | Ditta / Firma |
| Sist. e passo | Lunghezza | A | messa a terra | Continuità | Schermatura |  |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |

| Dati cavo |  |  | 1. Ispeszione | 2.1 Resist. isolamento [m] |  | Data della prova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | Misura | DA | visiva sulla | 2.2 . | 2.3 | Ditta / Firma |
| Sist. e passo | Lunghezza | A | messa a terra | Continuità | Schermatura |  |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |

| Dati cavo |  |  | 1. Ispeszione | 2.1 Resist. isolamento [m] |  | Data della prova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | Misura | DA | visiva sulla | 2.2 . | 2.3 | Ditta / Firma |
| Sist. e passo | Lunghezza | A | messa a terra | Continuità | Schermatura |  |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |
| ___________ | ________ | _________ |  | _______________________ |  | ____ / ____ / ______ |
| __ . __ . ____ | ________ | _________ | __________ | _________ | __________ | ______ / ___________ |